Załącznik nr 1

Wytyczne dot. wykonania przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia dla drzwi w lokalizacji boksów obserwacyjnych nr 1 i 2 – dostawa, montaż oraz uruchomienie drzwi automatycznych teleskopowych.

Wytyczne dot. drzwi:

- napęd drzwi montowany wewnątrz pomieszczenia,

- drzwi dwuskrzydłowe otwierane w lewo,

- otwarcie drzwi (aktywacja napędu) z przycisków klawiszowych montowanych na ścianie, w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym,

- zabezpieczenie światła przejścia kurtynami podczerwieni (czujnikami, które po wykryciu przeszkody w trakcie zamykania otworzą drzwi),

- sterownik kluczykowy, umożliwiający za pomocą użycia kluczyka przełączanie drzwi na jeden z trzech trybów: funkcję działania automatyczną, sterowania ręcznego i zablokowania drzwi (zamknięcia na stałe),

- przycisk awaryjnego otwierania z wew. i zew. strony pomieszczenia (przycisk umożliwiający otwarcie w sytuacji awarii lub zdarzenia niepożądanego wymagającego szybkiego otwarcia np. zblokowanych drzwi bez użycia kluczyka),

- funkcja otwierająca drzwi z akumulatora po zaniku zasilania 230V,

- napęd oraz skrzydła malowane w kolorze RAL 7035,

- skrzydła drzwi przeszklone, szkło bielone,

Opis przedmiotu zamówienia dla drzwi w lokalizacji boksów obserwacyjnych 7 i 8 – dostawa, montaż oraz uruchomienie drzwi automatycznych przesuwnych.

Wytyczne dot. drzwi:

- napęd montowany od strony zewnętrznej pomieszczenia,

- drzwi dwuskrzydłowe otwierane centralnie w lewo i prawo,

- otwarcie drzwi (aktywacja napędu) z przycisków klawiszowych montowanych na ścianie, w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym,

- zabezpieczenie światła przejścia kurtynami podczerwieni (czujnikami, które po wykryciu przeszkody w trakcie zamykania otworzą drzwi)

- sterownik kluczykowy, umożliwiający za pomocą użycia kluczyka przełączanie drzwi jeden z trzech trybów: funkcję działania automatyczną, sterowania ręcznego i zablokowania drzwi (zamknięcia na stałe),

- przycisk awaryjnego otwierania z wew. i zew. strony pomieszczenia (przycisk umożliwiający otwarcie w sytuacji awarii lub zdarzenia niepożądanego wymagającego szybkiego otwarcia np. zblokowanych drzwi bez użycia kluczyka)

- funkcja otwierająca drzwi z akumulatora po zaniku zasilania 230V,

- napęd oraz skrzydła malowane w kolorze RAL 7035,

- skrzydła przeszklone, szkło bielone,